TÀI LIỆU KỸ THUẬT

# Bảng tiêu chuẩn cách âm khách sạn

Chỉ số kỹ thuật theo phân khúc sao · Giải pháp thi công · Checklist nghiệm thu

Phiên bản 2026 — Biên soạn bởi đội ngũ kỹ thuật ROMO Cons

## 1. Hai chỉ số đo cách âm cần biết

STC (Sound Transmission Class) — tiêu chuẩn Mỹ ASTM E90. Rw (Weighted Sound Reduction Index) — tiêu chuẩn quốc tế ISO 140-3 / 10140-2. Hai chỉ số gần tương đương (chênh ≤ 2 đơn vị). Chỉ số càng CAO, cách âm càng tốt.

Riêng tiếng ồn va chạm ở sàn dùng chỉ số L'nT,w — giá trị càng THẤP càng tốt.

## 2. Tiêu chuẩn cách âm theo phân khúc sao

| Vị trí kết cấu | 2–3 sao | 4 sao | 5 sao |
| --- | --- | --- | --- |
| Tường giữa 2 phòng khách | ≥ 45 dB | ≥ 50 dB | ≥ 55 dB |
| Tường phòng – hành lang | ≥ 40 dB | ≥ 45 dB | ≥ 50 dB |
| Sàn – cách âm va chạm (L'nT,w) | ≤ 60 dB | ≤ 55 dB | ≤ 50 dB |
| Cửa ra vào phòng | Rw ≥ 30 | Rw ≥ 32 | Rw ≥ 35 |
| Cửa sổ (mặt đường ồn) | Rw ≥ 32 | Rw ≥ 35 | Rw ≥ 38 |

Tham chiếu: ASTM E90, ISO 140-3/10140-2 và kinh nghiệm thi công thực tế. QCVN 26:2025/BNNMT điều chỉnh tiếng ồn phát ra môi trường ngoài.

## 3. Giải pháp cách âm theo hạng mục

| Hạng mục | Giải pháp khuyến nghị | Chỉ số đạt được |
| --- | --- | --- |
| Tường vách ngăn | Thạch cao khung kép 2 lớp/mặt + bông khoáng 50mm | Rw 50–55 dB |
| Tường khối | Bê tông đặc 100mm | Rw ~50 dB |
| Sàn | Sàn nổi: cao su non/EVA tách lớp hoàn thiện | Giảm va chạm |
| Trần | Trần thạch cao treo + bông khoáng | Cản ồn không khí |
| Cửa phòng | Cánh lõi đặc + gioăng kín + drop seal chân cửa | Rw ≥ 35 dB |
| Cửa sổ | Kính hộp 2 lớp + khung gioăng kép | Rw ≥ 35 dB |

## 4. Checklist nghiệm thu cách âm

- Khảo sát âm học sơ bộ trước thi công (đo ồn nền, xác định nguồn ồn).

- Giám sát bịt kín toàn bộ khe hở, ống xuyên tường, hộp điện âm tường.

- Kiểm tra tỷ trọng và độ dày bông khoáng/bông thủy tinh đúng thiết kế.

- Đảm bảo ngắt cầu âm (decoupling) ở khung tường và sàn nổi.

- Lắp gioăng kín và drop seal chân cửa; kiểm tra khe hở quanh khung cửa/cửa sổ.

- Đo nghiệm thu chỉ số STC/Rw thực tế giữa 2 phòng theo ISO 10140-2.

- Lập biên bản nghiệm thu âm học, lưu vào hồ sơ hoàn công.

- Đối chiếu kết quả đo với ngưỡng STC/Rw đã cam kết trong hợp đồng.

Cần tư vấn giải pháp cách âm cho dự án của bạn?

Liên hệ ROMO Cons để được khảo sát âm học và báo giá chi tiết:  ☎ 098 374 94 86  ·  🌐 romocons.vn/lien-he-tu-van

© ROMO Construction Investment Group JSC. Tài liệu tham khảo, không thay thế khảo sát kỹ thuật thực tế.